Электронные системы безопасности и связи

УСТРОЙСТВО РАЗВЕТВЛЕНИЯ

НИЗКОЧАСТОТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА

ЭЛТИС ВР100-2

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

ВР100.02.001.ИЭ

- ВВЕДЕНИЕ

Назначение устройства

Устройство разветвления низкочастотного видеосигнала ЭЛТИС ВР100-2 предназначено для разделения видеосигнала для 4-х мониторов без ослабления сигнала. Устройства могут быть включены последовательно.

- Технические характеристики

| Количество выходов на монитор | 4 |
| --- | --- |
| Количество входов для последовательного подключения | 1 |
| Количество выходов для последовательного подключения | 1 |
| Количество последовательно включаемых устройств (макс.) | 30 |
| Время готовности к работе, сек. | 60 |
| Рабочая полоса частот, МГц | 10-6… 4 |
| Напряжение питания, В | +9…16 (~9…16) |
| Ток, потребляемый устройством, А | 0,15 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 155х70х30 |
| Масса, кг, не более | 0,3 |

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Условия эксплуатации

Устройство соответствует климатическому исполнению У1.3 согласно ГОСТ 15150-69.

- температура окружающей среды (-10...+40)С

- относительная влажность - до 90%

- атмосферное давление - (650...800) мм. рт. ст.

# Установка и монтаж устройств

Устройства могут быть установлены на стену, потолок или в распределительный щит на лестничной клетке (в отсек рядом с телефонным и телевизионным оборудованием). Последовательно может быть включено до 30 устройств.

Внимание! Если питание разветвителей осуществляется от источников переменного напряжения, то для каждого разветвителя должен использоваться индивидуальный источник питания.

Устройства и блок (блоки) питания соединяются согласно приведенным монтажным схемам (рис.1, рис.2).

ВНИМАНИЕ! КОРПУС УСТРОЙСТВА СОЕДИНЕН С ОБЩИМ ПРОВОДОМ СХЕМЫ. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ КОРПУС ОТ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО.

Для подключения блока питания к сети 220 В обязательно(!) должна быть установлена розетка.

После установки блоков и монтажа соединительных проводов проверьте систему на отсутствие обрывов и замыканий между проводами, а также на правильность подключения проводов к соответствующим разъемам устройств.

Пуск системы осуществляется подключением вилки блока питания в розетку.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

При первом включении питания устройства время готовности к работе составляет не менее 1 мин.

Устройства обеспечивают 24-х часовой режим работы в сутки. Формируемый видеокамерой сигнал передается без ослабления одновременно на все видеомониторы, подключенные к системе. В случае возникновения короткого замыкания на каком-либо выходе любого из видеоразветвителей на входы всех остальных мониторов продолжает поступать видеосигнал. Также при возникновении обрыва или КЗ на магистральном участке сети, все потребители, подключенные до места аварии, продолжают получать сигнал от видеокамеры.

Рис.1 Монтажная схема соединения устройств при питании от общего источника постоянного тока.

Рис.2 Монтажная схема соединения устройств при питании от индивидуальных источников переменного тока.